결론

맞습니다. 지금 단계의 병목은 코드 품질이 아니라 설계 모델의 부정확성입니다.
따라서 다음 세션의 1순위는 알고리즘 개선이 아니라, 5P 병렬부를 “등임피던스 분산 네트워크”로 정의하는 설계 규격을 먼저 고정하는 것입니다.
이 규격이 고정되기 전에는 어떤 코드도 안정적인 설계 엔진이 되기 어렵습니다.

핵심 근거

지금까지 정리된 내용에서 가장 중요한 판단은 3가지입니다.

첫째, 5P 병렬부는 배선 문제가 아니라 전류 분배 구조 문제입니다.
즉 “모든 셀이 동일 전류를 갖도록 하는가”가 본질이고, 이를 위해서는 각 셀에서 trunk까지의 경로가 단순히 가깝거나 멀다는 수준이 아니라, 전체 경로 임피던스가 균등해야 합니다.
그래서 1x5 직선형이나 단일 feed 구조는 레이아웃이 단순해도 전류 편중이 커질 수밖에 없고, 양방향 공급과 분산 trunk를 갖는 구조가 기본 해법이 됩니다.

둘째, 기존 구현 실패는 탐색 알고리즘 문제가 아니라 해 공간 정의가 틀렸기 때문입니다.
Greedy가 실패한 이유는 탐색 성능 부족보다,
“좋은 구조”를 조합적으로 찾으려 했기 때문입니다.
하지만 실제로는 5P 병렬부는 자유도가 큰 배선 조합이 아니라, 전기적·기계적·제조적 제약을 동시에 만족하는 소수의 유효 토폴로지 집합으로 보는 편이 맞습니다.
즉, 5P는 탐색 대상이 아니라 표준 블록이어야 합니다.

셋째, 니켈은 선분이 아니라 제조되는 금속 구조물입니다.
이 점이 매우 중요합니다.
기존 모델이 길이 중심, 거리 중심, 그래프 edge 중심으로 축소되면서 실제 제조 현실이 빠졌습니다.
그러나 실제 니켈 구조는 trunk, branch, neck, 접합부 폭 변화, 용접점 위치, 열영향, 퓨즈 역할까지 포함하는 geometry 기반 구조물입니다.
따라서 설계 엔진도 선 연결 생성기가 아니라, 제조 가능한 geometry 생성기로 바뀌어야 합니다.

실행항목

- 5P 병렬 표준 규격서를 먼저 확정
아래 4가지를 문서로 고정해야 합니다.

  - 허용 구조: H형, dual feed, offset stagger

  - 금지 구조: 1x5 직선형, single feed, 비대칭 branch

  - 등임피던스 판정 기준: 경로 길이만이 아니라 폭·두께·공유 trunk 반영

  - 제조 제약: 최소 neck 폭, 용접 금지 구간, 니켈 겹침, 조립 가능성

- 5P를 조합 문제가 아니라 블록 라이브러리로 정의
예를 들면 아래처럼 가야 합니다.

  - Type-A: 2-3 stagger + dual feed

  - Type-B: 2-2-1 stagger + central H trunk

  - Type-C: offset mirrored pair structure
각 타입마다
셀 좌표, trunk 형상, branch 수, feed 위치, fuse neck 위치, 금지 배치까지 포함한
완성형 템플릿으로 만들어야 합니다.

- 그 다음에만 13S5P 전체를 pack-level 배치 문제로 전환
이 단계부터는 비로소 코드가 의미가 있습니다.
문제는 “셀 65개를 어떻게 잇나”가 아니라
**“정의된 5P 블록 13개를 주어진 공간에 어떻게 놓고 직렬 연결까지 완성하나”**가 됩니다.
즉 순서는
parallel block definition → block placement → series routing → manufacturable nickel geometry generation
으로 가야 합니다.

한 줄로 다시 정리하면,

다음 세션의 목표는 알고리즘 수정이 아니라, 5P 병렬 구조의 전기·기구·제조 기준을 고정한 “표준 블록 규격”을 먼저 만드는 것입니다.
그 규격이 확정되면 이후 코드는 훨씬 단순해지고, 그때부터는 탐색 코드가 아니라 실제 설계 엔진으로 발전할 수 있습니다.

결론

다음 단계는 바로 **“5P 병렬 표준 블록 규격을 하나로 확정”**입니다.
여기서는 선택지를 열어두지 않고, 실제로 쓸 수 있는 단일 기준 구조(Type-A)를 고정하는 것이 맞습니다.

핵심 근거

5P 구조에서 가장 안정적인 해는 이미 명확합니다.
전류 균등성, 제조성, 확장성까지 고려하면 최적 구조는 다음 조건을 동시에 만족해야 합니다.

- 양방향 전류 공급 (dual feed)

- 중심 분산 (centroid 기반)

- branch 길이 보상 가능

- 니켈 가공/용접 현실 반영

이 조건을 동시에 만족하는 구조는 사실상 하나로 수렴됩니다.
즉, 탐색할 문제가 아니라 정의해야 할 구조입니다.

실행항목 (Type-A 표준 규격 확정)

- 셀 배치 구조 (고정)

- 5P = 2-3 stagger 구조

- 중앙 3셀 + 양쪽 2셀 비대칭 배치

- centroid 기준으로 trunk 배치

배열 예:

●   ●

●   ●   ●

- 니켈 구조 (핵심)

- 중앙 horizontal trunk 1개

- 좌우에서 각각 feed (dual feed)

- 각 셀로 branch 분기

구조 개념:

Feed → ===== Trunk ===== ← Feed

│ │ │ │ │

● ● ● ● ●

- 등임피던스 구현 규칙

- 중앙 셀 → 가장 짧은 경로 → branch 폭 ↓ (저항 증가)

- 외곽 셀 → 가장 긴 경로 → branch 폭 ↑ (저항 보상)

- 모든 셀의 (경로 저항 합) 동일화

즉,

- 거리 보상 = 폭/두께로 조정

- 절대 “같은 폭” 금지

- 퓨즈 넥 (제조 포함)

- 각 셀 직전 neck 삽입

- 위치: branch 말단 (셀 접점 바로 앞)

- 역할:

  - 셀 단락 보호

  - 미세 저항 보정 요소

- 절대 금지 규칙 (명시적으로 고정)

- 1x5 직선형

- 단일 feed 구조

- 중앙 trunk 없이 star형 분기

- branch 길이 보상 없는 동일 폭 구조

이 상태가 되면 설계 문제가 이렇게 바뀝니다:

이전
→ “어떻게 연결할까?”

이후
→ “Type-A 블록을 어디에 배치할까?”

다음 단계는 자연스럽게 이어집니다:

👉 13S5P 전체를
“Type-A 블록 13개를 배치하는 문제 (tiling + routing)”로 전환

한 줄 정리

👉 이제부터는 설계가 아니라 정의입니다.
👉 5P는 더 이상 탐색 대상이 아니라 고정된 표준 모듈(Type-A)입니다.

결론

이제 다음 단계는 명확합니다.
“Type-A 5P 블록을 기반으로 13S 전체 팩을 어떻게 배치할 것인가”를 단일 방식으로 확정해야 합니다.
즉, 문제는 더 이상 병렬이 아니라 공간 배치 + 직렬 연결 구조 설계입니다.

핵심 근거

5P 내부는 이미 등임피던스 구조로 고정되었기 때문에 변수에서 제외됩니다.
따라서 남는 설계 자유도는 3가지뿐입니다.

- 13개 블록의 공간 배열 방식

- 블록 간 직렬 연결 경로

- 니켈의 레이어/교차 처리

이 단계에서 가장 중요한 것은
직렬 연결이 병렬 구조를 깨지 않도록 하는 것입니다.

즉,

- 직렬 니켈이 특정 셀 쪽으로 치우치면 → 병렬 불균형 재발

- 따라서 직렬 연결도 반드시 centroid 기준으로 연결되어야 합니다

결국 pack 설계의 핵심 원리는 이렇게 정리됩니다:

👉 “병렬은 등임피던스, 직렬은 centroid 연결”

실행항목

- 13개 블록 배열 방식 고정 (Snake 구조)
가장 안정적인 구조는 2열 Snake 배치입니다.

예:

[1] → [2] → [3] → [4] → [5] → [6] → [7]

↓

[13] ← [12] ← [11] ← [10] ← [9] ← [8]

이 구조의 장점:

- 직렬 경로 최소화

- 니켈 교차 최소

- 열 분산 균일

- 직렬 연결 위치 규칙 (Centroid Rule)
각 5P 블록의 연결 기준은 반드시:

- trunk 중심점 (centroid)

- 또는 dual feed 중간 지점

절대 금지:

- 외곽 셀 직접 연결

- 한쪽 branch만 통해 연결

즉 구조:

[Block A trunk center] → [Block B trunk center]

- 니켈 구조 레이어 분리

- 병렬 구조: 하부 레이어 (고정)

- 직렬 연결: 상부 레이어 또는 별도 스트립

이유:

- 병렬 등임피던스 유지

- 직렬 수정 가능성 확보

- 제조 공정 단순화

이 상태가 되면 설계 문제는 완전히 정리됩니다:

이전:
→ 복잡한 전류 분배 문제

현재:
→ 정해진 블록을 “어디에 놓고 어떻게 이어붙일까”

한 줄 정리

👉 이제 설계의 본질은 병렬이 아니라
👉 “13개 표준 블록의 공간 배치 + centroid 기반 직렬 연결” 문제입니다.

결론

이제 다음 단계는 최종적으로 **“제조 가능한 니켈 Geometry를 확정하는 단계”**입니다.
즉, 개념 설계(블록/배치)는 끝났고, 실제 생산 가능한 형상으로 변환하는 것이 핵심입니다.

핵심 근거

지금까지의 설계는 전기적으로는 완성되었습니다.
하지만 실제 양산에서는 아래 조건을 만족하지 않으면 전부 무의미해집니다.

- 프레스/레이저 가공 가능 형상

- 용접 접근성 확보

- 열변형 및 뒤틀림 방지

- 조립 공정 순서 가능성

특히 중요한 점은
**니켈은 회로가 아니라 “금속 부품”**이라는 것입니다.

따라서 설계의 최종 판단 기준은:
👉 “전류가 잘 흐르는가”가 아니라
👉 “이 형상이 실제로 찍히고, 붙고, 조립되는가”입니다.

실행항목

- Trunk / Branch / Neck Geometry 수치화 (고정 규격화)

반드시 수치로 고정해야 합니다.

- trunk 폭: 기준 전류 대비 온도상승 10~15℃ 이하

- branch 폭:

  - 중앙 셀: 기준 대비 0.7~0.8배

  - 외곽 셀: 1.2~1.4배

- fuse neck:

  - 폭: 0.8~1.5 mm (셀 용량/전류에 따라)

  - 길이: 최소 2~3 mm (안정 절단 확보)

즉,
👉 등임피던스는 “길이”가 아니라 폭으로 보정하는 구조로 고정

- 용접 포인트 및 금지 영역 정의

각 셀당 반드시 규정:

- 용접점 개수: 2~4점

- 위치: neck 이후 (셀과 직접 접촉부)

- trunk에는 직접 용접 금지 (열 집중 방지)

추가로:

- 니켈 겹침 영역 → 용접 금지

- 직렬 니켈과 병렬 니켈 교차부 → 절연 or 높이 분리

- 단일 피스 vs 분할 구조 결정 (중요)

여기서 반드시 하나로 고정해야 합니다.

권장 결론:
👉 5P는 “단일 프레스 피스”로 제작

이유:

- 위치 정렬 정확도 확보

- 공정 단순화

- 저항 편차 최소화

단, 13S 전체는:
👉 블록 단위 + 직렬 스트립 분리 구조

최종 상태 정의

이제 설계는 아래 4단계로 완전히 정리됩니다:

- 5P = Type-A 표준 블록 (완료)

- 13S = Snake 배치 (완료)

- 직렬 연결 = centroid 기반 (완료)

- 니켈 = 제조 가능한 geometry (현재 단계)

한 줄 정리

👉 지금부터는 설계가 아니라
👉 **“도면으로 바로 뽑을 수 있는 니켈 형상 규격 확정 단계”**입니다.