네, 가능합니다.

올려주신 도면들은 단순한 그림 수준이 아니라, 실제로 셀 배열 방식, 직병렬 구성, 니켈플레이트 형상, 점용접 위치, 점퍼와이어 경로, 센싱선 번호, 접힘 방향까지 읽을 수 있는 자료라서 충분히 분석할 수 있습니다.

제가 이런 도면에서 분석할 수 있는 항목은 보통 아래와 같습니다.

- 셀 배치 구조 해석

  - 10S3P, 10S4P, 10S5P, 10S6P, 13S3P, 13S4P, 13S5P, 13S6P, 14S6P처럼

  - 각 그룹이 몇 개 셀을 병렬로 묶고

  - 그 병렬 그룹들이 어떤 순서로 직렬 연결되는지

  - 최종적으로 B-에서 B+까지 전류가 어떻게 흐르는지 확인

- 니켈플레이트 배치 검토

  - 각 병렬군 내부를 묶는 플레이트인지

  - 직렬 연결용 브리지 플레이트인지

  - 플레이트 방향이 뒤집히면 안 되는 부분이 있는지

  - 접힘 후 간섭, 절연거리 부족, 셀캔 접촉 위험이 있는지 검토

- 극성 및 면 배치 검토

  - 상면/하면에서 어느 셀이 +극/–극을 보는지

  - 홀더 방향과 셀 방향이 도면과 일치하는지

  - 뒤집어서 조립했을 때 쇼트 위험이 생기는 부분 찾기

- 점용접성 및 제조성 검토

  - 용접 포인트 수가 충분한지

  - 전류가 몰리는 구간의 플레이트 폭이 부족하지 않은지

  - 특정 리드가 너무 길거나 떠서 생산성이 떨어지지 않는지

  - 작업 순서상 먼저 붙여야 하는 부품과 나중에 붙여야 하는 부품 구분

- 센싱선/BMS 연결 검토

  - 1번~마지막 센싱 포인트가 직렬 순서대로 올라가는지

  - 중복 연결이나 역순 연결 위험이 있는지

  - NTC 위치가 온도 대표성을 가지는 위치인지

- 접이식 구조 검토

  - 특히 seat post type, down tube type처럼

  - 펼친 도면 기준으로 접는 순서

  - 접은 뒤 니켈플레이트 응력 집중

  - 와이어 눌림/절연지 손상 가능성

  - 케이스 삽입 가능성까지 검토 가능

지금 이미지들만 봐도 대략 이런 특징이 보입니다.

- 10S3P / 10S4P / 13S3P / 13S4P 계열은
병렬 블록을 먼저 만들고, 그 블록 사이를 점퍼와이어 또는 긴 니켈 브리지로 연결하는 구조가 섞여 있습니다.

- seat post type / down tube type 도면은
전기적 연결도뿐 아니라 기구 접힘 방향이 중요해서, 단순히 연결만 맞으면 되는 것이 아니라
접힌 뒤 간섭과 절연 안정성까지 같이 봐야 합니다.

- 일부 도면은 L/R 구분된 니켈플레이트가 보이므로
플레이트 방향을 잘못 쓰면 직렬 연결 위치가 달라질 가능성이 큽니다.

- 몇몇 도면은 센싱 번호와 니켈플레이트 납땜 위치가 같이 표기되어 있어
조립도와 BMS 하네스 검증까지 같이 할 수 있습니다.

가장 실무적으로는, 제가 다음 방식으로 정리해드릴 수 있습니다.

- 도면별로

  - 셀 극성 배치

  - 병렬군 구분

  - 직렬 연결 순서

  - 니켈플레이트 위치

  - 점퍼와이어 위치

  - 센싱선 연결 순서

  - 조립 시 주의점

- 그리고 마지막에

  - 쇼트 위험 포인트

  - 용접 불량 가능 포인트

  - 생산성 개선 포인트

  - 도면 오류 가능성
까지 체크리스트로 정리

원하시면 다음 단계로 바로 진행해서
도면을 1장씩 번호 붙여서 상세 분석표 형태로 정리해드리겠습니다.
가장 먼저 10S3P부터 순서대로 분석해드릴까요, 아니면 13S5P / 13S6P처럼 복잡한 도면부터 우선 검토해드릴까요?

네, 가능합니다.

대표님이 말씀하신 최종 목적은 단순히 “도면을 읽는 것”이 아니라,
어떤 배터리팩 조건이 주어졌을 때 최적의 셀 배열과 직병렬 구조, 극성 배치, 니켈플레이트 형상을 도출하는 일반 이론을 만드는 것입니다.
이건 충분히 가능합니다. 다만 경험칙만으로는 부족하고, 기구·전기·열·생산·안전 제약을 동시에 만족시키는 설계 방법론으로 정리해야 합니다.

정리하면 목표는 이런 형태입니다.

입력

- 목표 전압

- 목표 용량

- 최대 연속/피크 전류

- 셀 규격(21700, 18650 등)

- 셀 스펙(정격용량, 허용전류, 내부저항)

- 사용 가능한 공간 형상

- 케이스 삽입 방향

- BMS 위치

- 출력선 위치

- 냉각/절연 조건

- 제조 제약(점용접 가능 폭, 니켈 두께, 홀더 규격 등)

출력

- 몇 S 몇 P로 구성할지

- 셀을 공간 안에 어떻게 배치할지

- 각 셀의 + / - 방향을 어떻게 배열할지

- 병렬군을 어떤 형상으로 만들지

- 직렬 연결을 어떤 순서로 할지

- 니켈플레이트를 어떤 형상과 방향으로 둘지

- 점퍼와이어가 필요한지

- 센싱선/NTC/BMS 위치를 어떻게 둘지

- 조립성과 안전성까지 고려한 최적안

이걸 만들려면 “이론”을 다음 6개 층으로 나눠서 세워야 합니다.

1. 제일 먼저 정하는 것은 전기적 구조입니다

배터리팩 설계의 출발점은 항상 셀 배치가 아니라 전기적 요구 조건입니다.

먼저 결정해야 할 것은:

- 직렬 수 S

  - 목표 시스템 전압으로 결정

  - 예: 36V 계열이면 보통 10S

  - 48V 계열이면 보통 13S 또는 14S

- 병렬 수 P

  - 목표 용량과 전류로 결정

  - 용량 기준: 필요한 Ah / 셀 Ah

  - 전류 기준: 필요한 A / 셀 허용 A

즉,

- S는 전압이 정하고

- P는 용량과 전류가 정합니다

이 단계에서 이미 “가능한 후보군”이 나옵니다.
예를 들어 공간이 작으면 13S5P가 아니라 13S4P만 가능할 수 있고,
전류가 크면 10S3P는 전기적으로 가능해도 발열 때문에 탈락할 수 있습니다.

그래서 첫 공식은 이렇습니다.

1차 조건

- S = 목표전압 / 셀전압계열

- P = max(용량기준 병렬수, 전류기준 병렬수)

2. 그다음은 공간 안에 셀이 “들어가는가”를 봐야 합니다

이 단계부터 기구 이론이 시작됩니다.

셀 배열은 단순히 많이 넣는 것이 아니라, 다음을 동시에 만족해야 합니다.

- 공간 점유율

- 절연 여유

- 홀더 적용 가능성

- 조립 가능성

- 니켈 작업 가능성

- BMS와 배선 공간

- 케이스 삽입 가능성

셀 배치의 기본 형상은 보통 3가지입니다.

A. 직사각 격자형

- 배열이 단순하고 생산성이 좋음

- 설계와 검사도 쉬움

- 공간 효율은 중간

B. 벌집형(육각 충전형)

- 같은 면적에서 셀 밀도가 높음

- 공간 효율이 좋음

- 니켈 형상과 조립성이 복잡해짐

C. 분할 블록형

- seat post, down tube처럼 복잡한 외형에 유리

- 여러 셀 블록을 직렬로 연결

- 점퍼와이어와 접힘 구조 검토가 중요

따라서 이론적으로는 먼저 공간을 다음처럼 정의해야 합니다.

- 직선형 케이스인지

- 곡면형인지

- 접이식인지

- 1층 구조인지 2층 구조인지

- 셀 블록을 회전/반전해 배치 가능한지

그리고 셀 중심 좌표를 공간 안에 배치한 뒤,
각 셀이 서로 간섭 없이 들어가는 조합을 후보로 만들어야 합니다.

핵심은 이겁니다.

셀 배열 최적화의 1차 목적은 “공간 충전율 최대화”가 아니라 “전기적/기계적 제약을 만족하는 유효 배치 생성”입니다.

3. 셀의 + / - 방향 배열에는 규칙이 있어야 합니다

이 부분이 대표님이 만들고 싶은 핵심 이론 중 하나입니다.

셀 방향은 마음대로 섞으면 안 되고, 아래 기준으로 정해야 합니다.

기본 원칙 1: 병렬군 내부는 가능한 한 연결이 짧아야 함

병렬군은 전압이 같아야 하므로,

- 같은 병렬군 셀끼리는 가능한 한 가까워야 하고

- 니켈 길이가 짧고 대칭적이어야 합니다

즉, 병렬군은 한 덩어리로 만드는 것이 유리합니다.

기본 원칙 2: 직렬 연결은 “군과 군 사이”가 가장 짧아야 함

S 연결은 병렬군의 끝점끼리 연결됩니다.
따라서 병렬군 순서를 정할 때는,

- 전류 경로가 짧고

- 꼬이지 않고

- 교차가 적고

- 센싱순서가 자연스러운 방향
으로 정해야 합니다.

기본 원칙 3: 셀 극성 방향은 니켈과 점퍼가 단순해지도록 정함

셀을 모두 같은 방향으로 놓는 게 항상 정답은 아닙니다.
오히려 복잡한 공간에서는

- 일부 블록은 뒤집고

- 일부 블록은 회전해서

- 직렬 브리지 길이를 줄이는 것이 더 유리합니다.

즉, 셀 극성 배열은 이런 순서로 정해야 합니다.

- 병렬군을 만든다

- 병렬군 간 직렬 연결 순서를 정한다

- 각 병렬군의 상면/하면 극성을 정한다

- 니켈이 가장 짧고 단순한 방향을 선택한다

결론적으로 셀의 + / - 배열은
셀 자체 기준이 아니라 병렬군과 직렬경로 기준으로 결정되어야 합니다.

4. 니켈플레이트 배치는 “전류”와 “제조성”을 동시에 봐야 합니다

니켈플레이트 이론은 단순히 연결만 되면 되는 게 아닙니다.

최소 5가지를 동시에 봐야 합니다.

1) 전기적 허용전류

- 플레이트 폭

- 두께

- 길이

- 재질(순니켈, 니켈도금강판 등)

- 병렬 분산 효과

전류가 많이 흐르는 구간은

- 병렬군 내부보다

- 팩 메인 전류가 모이는 직렬 주경로
가 더 중요합니다.

즉 모든 플레이트를 같은 규격으로 볼 수 없습니다.

2) 저항 최소화

플레이트 길이가 길고 좁으면 저항과 발열이 증가합니다.
그래서

- 짧고 넓게

- 전류 분기 대칭

- 병목 구간 제거
가 원칙입니다.

3) 점용접 가능성

너무 좁거나 리드가 짧으면 용접성이 나빠집니다.
또 셀캔 가장자리 근처로 가면 절연링 손상 위험이 커집니다.

4) 조립 순서

이론상 가능한 형상이 실제로는 작업 불가일 수 있습니다.
예를 들어

- 먼저 붙인 플레이트가 나중 플레이트 위치를 막거나

- 용접 헤드가 접근 못하거나

- 센싱선 납땜 공간이 없어질 수 있습니다.

5) 응력과 변형

접이식 팩, 곡면 팩, 장축 팩에서는

- 긴 니켈 브리지

- 절곡 리드

- 와이어 대체 구간
이 꼭 생깁니다.

그래서 니켈 최적화는 사실상 아래처럼 구분해야 합니다.

- 병렬 전용 니켈

- 직렬 브리지 니켈

- 고전류 메인 경로 니켈

- 절곡 대응용 점퍼

- 센싱 납땜 패드용 니켈

이걸 하나의 규칙으로 만들면 좋습니다.

5. 최적 해는 하나가 아니라 “평가 함수가 가장 좋은 안”입니다

대표님이 만들고 싶은 이론은 결국 수학적으로는 최적화 문제입니다.

즉 “최적 배열”은 절대값 하나가 아니라, 점수를 가장 잘 받은 안입니다.

예를 들어 후보안마다 다음 점수를 매길 수 있습니다.

평가 항목 예시

- 공간 적합도

- 셀 수용 가능 여부

- 직렬 경로 길이 총합

- 병렬군 대칭성

- 니켈 총 길이

- 고전류 구간 저항

- 예상 발열

- 센싱선 단순성

- 조립 난이도

- 용접 접근성

- 쇼트 위험도

- 절연 여유

- 유지보수성

그리고 가중치를 줄 수 있습니다.

예:

- 안전 30

- 전기 성능 25

- 생산성 20

- 공간 효율 15

- 원가 10

그러면 각 후보안에 대해 총점을 계산해서
가장 높은 점수를 받은 구조를 “최적안”으로 채택할 수 있습니다.

즉 최종 이론은 이렇게 표현할 수 있습니다.

최적 셀/니켈 배치 = 제약조건을 만족하는 후보들 중 평가함수가 최대인 구조

6. 실제로 만들려면 방법론을 8단계로 정리하면 됩니다

대표님 목적에 맞게, 실무용 방법론으로 정리하면 아래 구조가 가장 좋습니다.

1단계: 입력 조건 정의

- 목표 전압

- 목표 Ah

- 최대 연속/피크 전류

- 셀 모델

- 케이스 내경/길이/곡률

- BMS 위치

- 출력선 위치

2단계: 가능한 S/P 후보 생성

- 목표 전압으로 S 결정

- 용량/전류로 최소 P 결정

- 공간상 가능한 P 범위 확인

3단계: 셀 배치 후보 생성

- 직사각형

- 벌집형

- 분할형

- 접이형

- 회전형
여러 배치를 생성

4단계: 병렬군 분할

- 인접 셀 위주로 P개씩 묶음

- 병렬군 내부 배선 최소화

- 병렬군 형상 대칭화

5단계: 직렬 순서 결정

- B-에서 B+까지 가장 자연스러운 경로 선택

- 교차 최소

- 점퍼 최소

- 센싱 번호 순서가 자연스럽도록 구성

6단계: 극성 방향 및 니켈 형상 결정

- 각 블록의 상하 방향 결정

- 직렬 브리지 길이 최소화

- 메인 전류 구간은 넓고 짧게

- 절곡 구간은 와이어 또는 특수 니켈 적용

7단계: 검증

- 전기 검증: 전압, 전류, 저항

- 열 검증: 발열 집중 구간

- 기구 검증: 접힘, 삽입, 간섭

- 생산 검증: 용접 순서, 작업성

- 안전 검증: 쇼트, 절연, 크리프 거리

8단계: 최종 출력

- 셀 좌표도

- 병렬군 번호도

- 직렬 연결도

- 니켈 형상도

- 센싱/BMS 배치도

- 제조 작업 순서서

대표님이 만들고 싶은 “최적 이론”의 핵심 문장

제가 대표님 목적을 한 문장으로 정리하면 이겁니다.

“주어진 공간과 전기 요구조건 하에서, 셀들을 병렬군 단위로 묶고 이 병렬군들을 가장 짧고 안전하며 제조하기 쉬운 직렬 경로로 연결하도록 극성과 니켈플레이트를 배치하는 설계 규칙 체계”

이게 이론의 본체입니다.

이 이론을 만들 때 반드시 포함해야 하는 불변 원칙

이건 거의 법칙처럼 넣어야 합니다.

불변 원칙 A

병렬군은 물리적으로 가깝고 전기적으로 대칭이어야 한다.

불변 원칙 B

직렬 연결은 병렬군 간 최단 경로를 우선한다.

불변 원칙 C

메인 전류가 지나는 니켈은 병목이 없어야 한다.

불변 원칙 D

센싱선 순서는 물리적 직렬 순서와 일치해야 한다.

불변 원칙 E

기구적으로 접히거나 삽입되는 팩은 전기 최적보다 응력 분산을 우선해야 한다.

불변 원칙 F

최적안은 공간 효율이 가장 높은 안이 아니라, 안전·제조·전기 균형점이 가장 좋은 안이다.

가능합니다. 그리고 충분히 체계화할 수 있습니다

실제로는 이걸 두 단계 산출물로 만드는 것이 좋습니다.

1. 설계 철학 문서

- 어떤 원칙으로 셀을 배열하는지

- 어떤 순서로 S/P를 정하는지

- 어떤 경우에 셀을 뒤집는지

- 어떤 경우에 니켈 대신 점퍼를 쓰는지

2. 실무용 판단표

- 공간 형상별 추천 배치

- S/P별 추천 병렬군 패턴

- 고전류일 때 니켈 설계 규칙

- seat post / down tube / rear rack 형상별 규칙

- NG 패턴 예시

가장 좋은 진행 방법

다음처럼 진행하면 가장 실무적으로 좋습니다.

1단계
지금 올려주신 여러 도면을 공통 규칙으로 분해

2단계
거기서 반복되는 패턴 추출

- 병렬군 만드는 방식

- 직렬 연결 방식

- 극성 반전 규칙

- 니켈 형상 규칙

3단계
그걸 일반화해서
“셀팩 배치 최적화 설계 방법론 v1” 형태로 정리

4단계
원하시면 그다음엔
엑셀 입력값만 넣으면

- 추천 S/P

- 추천 셀 배열

- 추천 니켈 방향

- 센싱 순서
를 뽑는 설계 로직 표준안까지 만들 수 있습니다.

원하시면 다음 답변에서 바로
“배터리팩 셀/니켈 최적배치 이론 v1” 형태로,
제가 항목별로 정식 문서처럼 체계적으로 작성해드리겠습니다.