배터리팩 셀 배치 · 니켈플레이트 렌더링 이론

v0.2

SL Power Co., Ltd. — SELA (SL Power Executive Level Assistant)

작성일: 2026년 4월 14일

이 문서는 Cowork 환경에서 배터리팩 조합도 SVG 렌더링 프로그램을 구현하기 위한 완결된 이론 기반 컨텍스트 문서입니다. Claude(SELA)와 진형님의 훈련 세션에서 도출된 규칙들을 집대성합니다.

# 1. v0.1 → v0.2 변경 이력

| 항목 | v0.1 오류 | v0.2 수정 |
| --- | --- | --- |
| 니켈 세로 위치 | 그룹 경계 기준 배치 → 셀 중심과 어긋남 | 니켈 세로 스트립 중심 x = 셀 중심 cx (필수) |
| ㄷ자 가로 폭 | 임의 값 사용 | x_left = G_left.cx - nickel_w/2, x_right = G_right.cx + nickel_w/2 |
| 셀 양면 표시 | 별도 규정 없음 | 상면/하면 동시 표시 원칙 추가 |
| 셀 극성 관계 | 별도 규정 없음 | 단일 셀 극성 불변 법칙 추가 (★ 핵심) |

# 2. 셀 규격 및 렌더링 단위

| 셀 타입 | 실제 직경 | 렌더링 직경 | 기본 피치 | 최소 피치 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18650 | 18.0mm | 19.0mm (+1mm) | 20.0mm | 19.5mm |
| 21700 | 21.0mm | 22.0mm (+1mm) | 23.0mm | 22.5mm |

- 렌더링 직경 = 실제 직경 + 1mm (홀더 흡수분)

- 기본 피치 = 렌더링 직경 + 1mm (간격 1mm 기준)

- 최소 피치 = 렌더링 직경 + 0.5mm (케이스 협소 시)

- 실무에서 실제 간격은 1.5mm~2mm 범위. 기본값 = 1mm 추가 (시각적으로 맞닿게 표현)

# 3. 단일 셀 극성 불변 법칙 ★ (v0.2 신규 — 매우 중요)

셀은 물리적으로 양극(+)과 음극(-)이 고정된 부품이다.

▶ 상면이 + 이면 하면은 반드시 −

▶ 상면이 − 이면 하면은 반드시 +

▶ 이 관계는 어떠한 경우에도 바뀌지 않는다.

| 셀 방향 | 상면 | 하면 | 색상(상면) |
| --- | --- | --- | --- |
| 정방향 (홀수 그룹) | + (양극) | - (음극) | 빨강 |
| 역방향 (짝수 그룹) | - (음극) | + (양극) | 파랑 |

### 프로그램 구현 코드

cell.top_polarity = (group_index % 2 == 0) ? '+' : '-'

cell.bot_polarity = (cell.top_polarity == '+') ? '-' : '+'

# 4. 극성 배열 규칙

| 그룹 | 상면 극성 | 하면 극성 | 상면 색상 | 하면 색상 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 (홀수) | + | − | 빨강 | 파랑 |
| G2 (짝수) | − | + | 파랑 | 빨강 |
| G3 (홀수) | + | − | 빨강 | 파랑 |
| G_n | n홀수→+ / n짝수→− | 반대 | 빨강/파랑 | 파랑/빨강 |

# 5. 셀 심볼 정의

### + face (빨강, 상면 양극)

- 외원 3겹: 연빨강 계열 (#F5E0E0 → #ECC0C0 → #E8B0B0)

- 중심 nub: 진빨강 원 크게 강조 (R × 0.30~0.35) — 3중 원 구조

- stroke: #A32D2D

### − face (파랑, 상면 음극)

- 외원 3겹: 연파랑 계열 (#E0E8F5 → #C8D8F0 → #B8CCE8)

- 안쪽 원: 점선 stroke (stroke-dasharray: 4 3)

- 중심: ✕ 표시 (flat, 돌기 없음)

- stroke: #185FA5

# 6. 도면 표시 원칙 (v0.2 신규)

상면과 하면은 항상 함께 표시한다.

| 팩 크기 조건 | 표시 방식 | 구분선 |
| --- | --- | --- |
| S ≤ 4 또는 P ≤ 3 | 좌(상면) / 우(하면) 나란히 | 중앙 세로 점선 |
| S ≥ 5 또는 P ≥ 4 | 상(상면) / 하(하면) 위아래 | 중간 가로 점선 |

# 7. 니켈플레이트 배치 핵심 원칙 ★ (v0.2 수정)

## 7-1. 니켈 세로 스트립 위치 법칙 (★ 가장 중요)

니켈 세로 스트립의 중심선 = 해당 그룹 셀들의 중심 x 좌표

nickel_x = cell_cx - nickel_w / 2

주의: 그룹 경계나 셀 사이 틈에 배치하면 틀림. 반드시 셀 중심 기준.

## 7-2. 니켈 형상 종류

| 형상 | 역할 | 위치 기준 |
| --- | --- | --- |
| I자 니켈 (세로 스트립 1개) | 병렬 연결 전용 + B+/B− 탭 | 해당 그룹 셀 중심 x |
| ㄷ자 니켈 (U자, 세로2 + 가로2) | 병렬 연결 + 직렬 브리지 동시 처리 | 인접 두 그룹 셀 중심 x |

## 7-3. ㄷ자 가로 폭 계산

x_start = G_left.cx  - nickel_w / 2   // 왼쪽 세로 시작

x_end   = G_right.cx + nickel_w / 2   // 오른쪽 세로 끝

width   = x_end - x_start             // = pitch + nickel_w

## 7-4. 니켈 세로 높이 계산

y_top  = cy[0]    - R * 0.75

y_bot  = cy[P-1]  + R * 0.75

height = y_bot - y_top

# 8. S별 니켈 패턴 도출표 ★

| S | 상면 니켈 패턴 | 하면 니켈 패턴 | B+ | B− |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | G1+G2 ㄷ자 | G1 I자, G2 I자 | 하면 G2 I자 탭 | 하면 G1 I자 탭 |
| 3 | G1 I자, G2+G3 ㄷ자 | G1+G2 ㄷ자, G3 I자 | 상면 G1 I자 탭 | 하면 G3 I자 탭 |
| 4 | G1 I자, G2+G3 ㄷ자, G4 I자 | G1+G2 ㄷ자, G3+G4 ㄷ자 | 상면 G1 I자 탭 | 하면 G4 ㄷ자 우측 탭 |
| 5 | G1 I자, G2+G3 ㄷ자, G4+G5 ㄷ자 | G1+G2 ㄷ자, G3+G4 ㄷ자, G5 I자 | 상면 G1 I자 탭 | 하면 G5 I자 탭 |
| 7 | G1 I자, G2+G3, G4+G5, G6+G7 ㄷ자 | G1+G2, G3+G4, G5+G6 ㄷ자, G7 I자 | 상면 G1 I자 탭 | 하면 G7 I자 탭 |
| 13 | G1 I자, G2+G3~G12+G13 ㄷ자 6개 | G1+G2~G11+G12 ㄷ자 6개, G13 I자 | 상면 G1 I자 탭 | 하면 G13 I자 탭 |

## 일반화 규칙

상면: G1 I자(B+) + 짝수시작 ㄷ자쌍(G2+G3, G4+G5...) + S짝수면 G_S I자

하면: 홀수시작 ㄷ자쌍(G1+G2, G3+G4...) + S홀수면 G_S I자(B-)

# 9. 좌표 체계

origin (0,0) = 팩 좌측 상단 마진

cx[g] = margin + g × pitch_x + R      (g = 0 ~ S-1, 그룹 인덱스)

cy[p] = margin + p × pitch_y + R      (p = 0 ~ P-1, 병렬 인덱스)

nickel_x[g]  = cx[g] - nickel_w / 2

nickel_y_top = cy[0]   - R × 0.75

nickel_y_bot = cy[P-1] + R × 0.75

# 10. 구현 입력 파라미터

{

"cell_type":      "21700",     // "18650" | "21700"

"S":              3,           // 직렬 수

"P":              3,           // 병렬 수

"gap":            1.0,         // 셀 간 실제 간격(mm). 기본 1.0, 최소 0.5

"layout":         "auto",      // "side_by_side" | "top_bottom" | "auto"

"show_nickel":    true,

"show_terminal":  true,

"scale":          4.0          // 1mm = N px

}

layout = auto 시: S≥5 또는 P≥4 이면 top_bottom, 그 외 side_by_side

# 11. 검증 완료 조합 목록

| 조합 | 셀 수 | 검증 결과 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2S2P | 4 | ✅ 정답 확인 | 상면 ㄷ자 1개, 하면 I자 2개 |
| 3S2P | 6 | ✅ 정답 확인 | 상하 배치 기준 |
| 3S3P | 9 | ✅ 정답 확인 | 기준 참조 도면 일치 |
| 4S3P | 12 | ✅ 정답 확인 | 하면 ㄷ자 2개 |
| 7S2P | 14 | ✅ 이론 v0.2 적용 | 상하 배치 |
| 13S4P | 52 | ✅ 이론 v0.2 적용 | 상하 배치, R=24 pitch=50 |

# 12. v0.2 핵심 요약 (5대 원칙)

① 셀 상면이 + → 하면은 반드시 − (불변)

② 니켈 세로 중심 = 셀 중심 cx (불변)

③ ㄷ자 가로 = G_left.cx − nickel_w/2 ~ G_right.cx + nickel_w/2

④ 상면/하면 항상 함께 표시 (S≥5 또는 P≥4이면 상하 배치)

⑤ S홀수 → 양 끝 I자, 하면 끝 I자 = B−탭 / S짝수 → 하면에 I자 없이 ㄷ자만

# 13. Cowork 프로젝트 연동 방법

## CLAUDE.md 등록 방법

- Cowork 프로젝트 폴더 생성: SLPower-BatteryPack-Renderer/

- 이 문서를 CLAUDE.md 또는 THEORY_v02.md 로 저장

- Cowork 새 세션 시작 시 Claude가 자동으로 이론을 읽고 적용

## 세션 시작 프롬프트 예시

THEORY_v02.md를 읽고, 13S3P 배터리팩 조합도를 SVG로 그려줘.

셀 타입: 21700, scale: 4px/mm

## 주의사항

- Cowork는 Claude Desktop(Mac/Windows) 에서만 동작

- claude.ai 웹 대화와 Cowork 대화는 별개 환경 (대화 직접 이전 불가)

- 이 문서를 프로젝트 폴더에 넣으면 컨텍스트 연속성 확보 가능

SL Power Co., Ltd. | SELA v0.2 | Confidential